موضوع تحقيق:

ادوات ورودي و خروجي

يك كنترل كننده قابل برنامه ريزي

*Plc*

استاد راهنما:

نام ونام خانوادگي:

گروه ترجمه تخصصی البرز

دانلود مقالات ترجمه شده برق

دانلود پایان نامه و پروژه مهندسی برق

دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق

دانلود مقالات ترجمه شده رشته برق

دانلود مقالات فارسی رشته برق

دانلود تحقیق آماده و پاورپوینت رشته مهندسی برق

دانلود جزوات مهندسی برق

دانلود کتاب های رشته مهندسی برق

برای دانلود کلیه موارد ذکر شده به وبسایت ما رجوع کنید:

www.ir-translate.com

مقدمه :

مشخصات يك سيستم كنترل كننده :

سيستم كنترل داراي سه بخش است :

1- ورودي / 2- پردازش / 3- خروجي

ورودي: وضعيت فرايند و ورديهاي كنترلي اپراتور را تعيين كرده و مي خواند.

پردازش :با توجه به وروديها ‏‏‎‎؛پاسخها وخروجيهاي لازم را مي سازد .

خروجي :فرمانهاي توليد شده را به فرايند اعمال مي كند .

ورودي ها :در قسمت وروديها ؛مبدل هاي موجود در سيستم ؛كميت هاي فيزيكي را به سيگنالهاي الكتريكي تبديل ميكند ،سيگنالهاي الكتريكي كه توليد مي شوند معمولاً  دامنه ‎ُُُُُُُ بسيار كمتري دارند و بايد تقويت شوند تا در سيستم كنترل مورد استفاده قرار    گيرند ،در صنعت مبدل هاي زيادي نظير دما ؛ فشار ؛ مكان ؛ سرعت ؛شتاب ؛ و ..... وجود دارند و خروجي يك مبدل ممكن است گسسته (باز يا بسته بودن كليد )يا پيوسته (تغييرات پيوسته دما و سرعت ) باشند ،

خروجيها :عمل گرهايي وجود دارند كه فرامين داده شده به انها را به فرايند منتقل مي كنند  ،پمپها ؛موتورها ؛و رله ها از جمله اين عملگرها هستند . اين وسايل فراميني  كه از پردازش مي ايند  (معمولا الكتريكي هستند ) را به كميتهاي فيزيكي ديگر تبديل   مي كنند .مثلا موتورها ؛سيگنال الكتريكي راد به حركت دوار تبديل مي كنند . ادوات خروجي نيز ميتوانند مانند ادوات ورودي گسسته يا پيوسته باشند  .

انواع سنسور هاي ورودي :

چندين نوع سنسور دما در صنعت وجود دارد كه هر يك دقت و محدودة كار خاص خود را دارند كه در زير به بعضي از اين نوع سنسور ها اشاره مي كنيم :

ترموكوپل :

ترموكوپل نوعي سنسور دما است كه از اتصال دو فلز غير هم جنس در يك انتخاب بدست مي ايد اصول كار اين وسيله بر مبناي سيبك است كه به اين صورت بيان مي شود :وقتي دو فلز غير هم جنس از يك سمت به هم وصل مي شوند اگر محل پيوند اين دو فلز حرارت داده شود در سمت ديگر اختلاف پتانسيل كوچكي به وجود مي ايد . مقدار اين ولتاژ در حدود چند ده ميلي وات است بنابراين براي استفاده بايد ان را تقويت نمود . ترموكوبل محدوده كار وسيعي دارد و براي اندازه گيري دماهاي بالا (تا 1200 درجه سانتيگراد استفاده مي شوند )

مقاومتهاي حساس به دما RTD :

نيز گفته مي شود مقاومتهايي هستند كه با افزايش RTDمقاومتهاي حساس به دما دما مقاومت انها بيشتر ميشود اين مقاومت ها از عناصري مانند پلاتين /مس / نيكل و غيره ساخته ميشوند .

با توجه به اينكه تغييرات اين نوع مقاومت كمتر است يك مدار مناسب براي استفاده از ان پل وتستون است .

اغلب استفاده از اين نوع مقاومتها نياز به جبران حرارتي دارد زيرا جريان درون سيمها اندكي انها را گرم مي كند بنابراين دمايي كه اين نوع مقاومتها نشان ميدهد اندكي با دماي داخلي تفاوت دارد در صورتي كه دقت زياد مورد نظر باشد استفاده از مداهاي جبران كننده كه با افزايش دماي ناخواسته , اين نوع مقاومت را جبران كند الزامي است.

ترميستور :

ترميستور شبيه مقاومت هاي حرارتي است با اين تفاوت كه ضريب حرارتي ان صفر است يعني با افزايش دما مقاومت ان كاهش مي يابد هوچنين معمولا تغييرات مقاومت ترميستور با حرارت بيشتر از مقاومت هاي حرارتي است .

ترميستور ها از مواد نيمه هادي ساخته مي شوند و در دو نوع وجود دارند :

1- روكش فلزي

2- روكش شيشه اي

نوع روكش فلزي را مستقيما ميتوان روي اجسام مختلف قرار داد .

از ترميستور به شيوه هاي مختلف در پل ويتستون ميتوان استفاده كرد:                       مثلا از ترميستور براي جبران حرارتي يك اندازه گير دقيق  استفاده ميشود  و يا همچنين از ترميستور براي سنجش تفاوت دماي دو نقطه مختلف استفاده ميشود.

ايسي هاي سنسور حرارت:

ايسي هاي سنسور دما در اندازه يك ترانزيستور معمولا ساخته مي شود و عموما سه پايه دارد . استفاده از اين سنسور ها بسيار ساده است  و همچنين محدوده كار اين  نوع ايسي ها معمولا بين 55 درجه سانتي گراد تا 150 درجه سانتي گراد است . وخروجي انها خطي  است كه ممكن است متناسب با درجه بندي دماي مطلق  يا درجه بندي سانتي گراد باشد .

اندازه گيري دما با امواج مادون قرمز :

اندازه گيري در مواقعي كه دماي مورد نظر خيلي زياد باشد از ابزار هاي اندازه‌گيري دما با امواج مادون قرمز استفاده مي گردد اين ابزار بدون قرار گرفتن در محل داغ دماي ان را اندازه مي گيرد . اساس كار اين دستگاهها تابش از اجسام است.

هر جسمي در هر دمايي باشد از خود نوري منتشر مي كند با افزايش دما ميزان تابش ؛ بيشتر مي شود  كه با اندازه گيري شدت موج و طول موج دماي جسم بد ست مي ايد.

دماسنج هاي مادون قرمز اندازه گيري دما را بدون اتصال به جسم گرم انجام ميدهند و به اين ترتيب در صنعت كاربرد زيادي دارند .

موارد استفاده از اين وسيله عبارت است از اندازه گيري دماي فلزات مذاب ؛ دماي شيشه در حالت ساخت و همچنين در خط توليد كنترل كيفي برد هاي الكترونيكي براي تشخيص نقاطي از برد كه بيش از حد گرم شده اند از اين نوع سنسور  مي توان استفاده كرد .

سنسور هاي غير الكتريكي  :

اتصال دو نوار فلز غير هم جنس به هم يك سنسور دماي غير الكتريكي مي‌سازد .فلزات ضريب انبساط حرارتي متفاوتي دارند بنا بر اين با تغيير دما ؛دو فلز ؛ انبساط طولي متفاوتي پيدا مي كنند و چون به هم وصل شده اند كل ميله خم مي گردد .

اين نوع سنسور ها دقت كمي دارند ولي ارزان و در وسايل خانگي از انها استفاده مي گردد

انواع سنسور فشار:

فشار سنجهاي مكانيكي:

اين فشار سنجها در انواع مختلفي ساخته مي شود در يك نوع از اين فشار سنج ها يك لوله خميده وجود دارد كه يك جهت ان مسدود است و به عقربه اي متصل است سمت ديگر لوله باز است و به مخزن گاز يا مايعي كه مي خواهيم فشار ان را اندازه بگيريم وصل مي گردد. فشار باعث مي گردد لوله خميده اندكي باز گردد و سپس عقربه حركت كند .

اين فشار سنج ها دقت كمي دارندو براي فشارهاي بالاي يك اتمسفر و تا چند هزار اتمسفر استفاده مي شوند نوع ديافراگمي اين فشار سنج ها وجود دارد كه دقت و حساسيت بيشتري داشته وبراي فشار هاي كمتر استفاده مي گردد.

سنسور پيزو الكتريك  :

كريستالهاي خاصي از عناصر وقتي تحت فشار قرار مي گيرند ولتاژ كوچكي در دو سر انها ايجاد مي شود با اندازه گيري اين ولتاژ ميتوان ميزان فشار را تعيين نمود .

سنسور خازني :

در اين سنسور ها كه نوعي از سنسور هاي فشار است يك خازن متشكل از دو صفحه فلزي و ماده دي الكتريك بين انها وجود دارد ؛در اثر فشار فاصله بين صفحات تغيير كرده و اين ظرفيت خازن را تغيير مي دهد . به صورت مشابه از تغيير ادوكتانس يك سلف نيز در سنجش فشار استفاده مي گردد .

سنسور هاي چگالي و چسبندگي :

در بسياي از صنايع؛ بخصوص صنايع توليدات مواد شيميايي اندازه گيري چگالي و چسبندگي محصول ضروري است .

سنسور هاي چگالي مايع :

چگالي يك مايع را ميتوان هنگامي كه مايع در لوله اي جريان دارد اندازه گرفت . سنسور به گونه اي نصب مي گردد كه بخشي  از مايع از داخل ان عبور كند يك شناور در داخل سنسور وجود دارد وقتي چگالي مايع زياد شود شناور بيشتر به سمت بالا رانده مي شود يك سنسور مكان تغيير مكان شناور را تشخيص مي دهد همچنين يك سنسور دما ؛دماي مايع را اندازه گيري مي كند سپس با اندازه گيري مكان شناور و دماي مايع ؛چگالي مشخص مي شود.

سنسور هاي موقعيت :

در كاربرد هاي زيادي لازم است ميزان تغيير مكان خطي يا چرخشي اندازه گيري شود.

پتانسيومتر خطي و چرخشي :

پتانسيومتر يك مقاومت متغير است كه با تغيير مكان بازوي ان مقدار مقاومت تغيير مي‌كند با اندازه گيري ميزان مقاومت بين بازوي متحرك و يكي از سرهاي  ثابت ؛مكان بازوي متحرك مشخص مي گردد ؛انواع پتانسيومتر ها در ابعاد و مقاومت هاي مختلف   ژدر بازار وجود دارد . پتانسيومتر هاي چرخشي در دو نوع يك دوري و چند دوري وجود دارند ؛ در نوع يك دوري ميزان چرخش بازوي متحرك كمتر از 360 است و در نوع چند دوري        ميزان چرخش به 10 تا 20 دور مي رسد .

:                                LUDT مبدل تفاضلي تغييرات خطي

يك ترانسفور ماتور با يك يك سيم پيچ اوليه و دو سيم پيچ ثاتويه يكسان  LUDT است .

سيم پيچها دور يك لوله پيچيده شده اند و داخل انها يك ميله اهني متحرك وجود دارد وقتي ميله اهني نزديك سيم پيچ ثانويه است خروجي ان حد اكثر است و دو سيم پيچ خروجي طوري بسته شده اند كه وقتي ميله ما بين انها باشد خروجي صفر است .

سنسور هاي مجاورت :

اين كليد ها از خاصيت القايي جريانهاي سرگردان استفاده مي كنند اين كليد وجود يا عدم وجود يك هدف را تشخيص مي دهد .

خروجي سنسور به صورت 0يا 1 است فاصله اي كه اين سنسور ان را تشخيص مي‌دهد. معمولا بين 2. ميلي متر تا 10 ميلي متر است سنسور هايي كه از اثر خازن استفاده كنند قادر به تشخيص پلاستيك ؛چوب ؛ كاغذ و فلزات غير مغناطيسي هستند

سنسور هاي اثر هال :

ابتدا بايد بدانيم اثر هال چيست ؟

فرض مي كنيم از يك صفحه فلزي جريان الكتريكي عبور كند اگر ميدان مغناطيسي عمود بر صفحه اعمال كنيم اختلاف پتانسيل در عرض صفحه ايجاد مي شود اين اثر را اثر هال گويند .

تعداد ولتاژ هال بسيار كم و در حد 30-20 ميلي ولت است بنا بر اين بايد ان را تقويت نمود تا قابل استفاده باشد .

در برخي از كاربرد ها مثل تشخيص باز يا بسته بودن در ؛ يك مغناطيس كوچك در داخل سنسور وجود دارد وقتي در بسته مي شود يك قطعه فلز مغناطيس و سنسور ها ل قرار مي گيرد و مانع رسيدن ميدان مغناطيس به سنسور و در نتيجه ولتاژ هال صفر مي شود بدين ترتيب بسته بودن در تشخيص داده مي شود . LET در كد كننده ها يك

كد كننده ها :

كد كننده ها وسايل الكترو مكانيكي هستند كه مكان يا حركت را تشخيص مي دهند .

كد كننده چرخشي ؛افزايشي :

اگر در كد كننده خطوط يك سري پالس توليد شود نميتوان جهت حركت را تشخيص داد و فتوسل وجود دارد كه دو قطار پالس توليد مي كنند LED  بنا بر اين در كد كننده ها    اين دو قطار پالس نسبت به هم اختلاف فاز دارند وجود اين اختلاف فاز سبب مي شود كه جهت حركت را بتوان تشخيص داد .

سنسور هاي حركت :

سنسور هاي زيادي براي تشخيص شتاب ؛ سرعت و سرعت دوراني وجود دارد .

اندازه گيري شتاب :

شتاب سنجها عمدتا در تشخيص لرزش پلها و بزرگ راههايي كه در معرض زلزله هستند به كار مي رود هم چنين براي تشخيص لرزش پمبپها و ماشين هاي عظيم استفاده مي شوند

شتاب از قانون نيوتن اندازه گيري مي شود براي جرم ثابت يا اندازه گيري نيرو مي توان شتاب را اندازه گرفت . در بيشتر شتاب سنجها از سنسور پيزو الكتريك استفاده مي گردد.

ويژگي مهم سنسور هاي پيزو الكتريك خروجي بزرگ ؛ پاسخ فركانس بالا و سختي انها است .

تا كومتر :

تاكومتر سرعت زاويه اي يك محور را اندازه مي گيرد و بر حسب دور بر دقيقه نشان مي دهد . اندازه گيري دوراني نسبتا ساده است . سرعت دوراني را ميتوان با ميزان القاي ولتاژ در يك سيم پيچ اندازه گرفت هم چنين با استفاده از يك فتوسل و شمارش تعداد پالسها سرعت دوراني را ميتوان اندازه گرفت .

سنسور هاي رطوبت :

رطوبت سنجي عبارت است از ميزان بخار اب موجود در هوا نسبت به كل ميزان بخار ابي كه مي تواند در هوا وجود داشته باشد .

در بسياري از صنايع اندازه گيري ميزان رطوبت هوا بسيار مهم است . ميزان رطوبت نسبي به دما وابسته است و هر چه دما بيشتر باشد رطوبت بيشتري مي تواند به وجود ايد به همين دليل سنسور هاي رطوبت معمولا يك سنسور دما در داخل خود دارند كه اثر دما را جبران مي كند .

صفحه كليد :

اغلب ماشين ها داراي صفحه كليد هستند كه دستورات لازم براي تنظيم شرايط مورد نياز جهت خروجيهايي مثل دما و سرعت به ان وارد مي شود چنين صفحه كليد هايي معمولا داراي دكمه هايي هستند كه وقتي فشرده مي شوند چنان عمل مي كنند تا صفحه سيليكاني اين اتصال را بر قرار سازد .

ادوات خروجی

تمامی مدارهای ا لکترونيک صنعتی دارای انواع مختلفی از ادوات خروجی هستند که بوسيله آنها کنترل سيستم را انجام می دهند .

به عنوان مثال يکی از ادوات خروجی سيستم می تواند تقويت کننده ای برای راه اندازی  شير برقی يا موتور باشد از تقويت کننده به اين خاطر استفاده می‌شود که سيگنال خروجی کنترل کننده ممکن است ضعيفتر از حدی باشد که بتواند يک شير برقی را راه اندازی کند .

بعضی از ادوات خروجی در داخل خود دارای تقويت کننده سيگنال هستند و در برخی ديگر تقويت کننده به صورت قطعه ای جانبی به سيستم اضافه می‌گردد سيگنال خارج شده از کنترل کننده می تواند سيگنال ديجيتال يا انولوگ باشد که تقويت کننده اين سيگنا ل را می گيرد و ولتاژ و جريان مناسب برای راه‌اندازی موتور را تولبد می کند .

شير های برقی :

يکی از ساده ترين ابزارها و ادوات کنترل در مدار صنعتی شير های برقی بوبين دار هستند اين نوع شيرها از يک سيم پيچ مغناطيصس به اضافه يک ميله متحرک تشکيل شده اند .

هنگامی که سيم پيچ برق دار می گردد ،ميله را به طرف خود می کشد و بدين ترتيب مسير شير باز می گردد زمانی که سيم پيچ از تحريک می افتد نيروی کشش فنر ميله را به حالت اوليه خود بر می گرداند و راه گردش مايع مسدود می شود .

شير های برقی در انواع مختلف AC  و DC  قابل تهيه هستند . نوع DC   در ولتاژهای  240 ، 120 ،24 ، 12، 6 ، و نوع AC   در فرکانس HZ 60 و در ولتاژهای  480 ، 240 ،‌120 و 24 ولت در دسترس وجود دارد .

شير های برقی برای کنترل جريان هوا ، آب ، گازهای ساکن ، روغنهای سبک ، خنک کننده ها و دیگر سیالات ساخته شده اند .

شير های مقايسه ای :

در مورد شير های برقی ممکن است اين طور به نظر برسد که تمام شير های برقی دارای 2 حالت کاملا باز و کاملا بسته هستند اما در عمل اين نوع شيرها در بسياری موارد ناچار به مقايسه و تنظيم بعضی از پارامترهای سيستم می‌شوند اين بدين معنی که درجه باز يا بسته بودن آنها بين 0 تا 100 درصد قابل تنظيم است . شير های مقايسه ای عمدتا در سيستم های هيدروليکی هنگامی که کنترل يک بار سنگين مورد نظر است استفاده می گردند .

به عنوان مثال اين نوع شيرها می توانند برای کنترل فشار و جريان پلاستيک ورودی به يک ماشين تزريق قابل پلاستيک مورد استفاده قرار می گيرند .

انواع مختلف شير های برقی مقايسه ای  :

شير های کنترل هدايتی

شير های کنترل جريان

شير های کنترل فشار

شير های برقی موتور دار :

نوعی ديگر از شير های برقی  شيرهايی هستند که برای  باز يا بسته شدن از نيروی يک موتور الکتريکی کمک می گيرند . محور موتور به آرامی گردش می‌کند و مسير جريان را باز يا بسته می کند زمان لازم برای باز يا بسته شدن دريچه شير بين 10 الی 20 ثانيه است .

بعضی از کاربرد های اين نوع شيرها عبارتند از کنترل دريچه مسدود کننده جريان هوا در سيستم های تهويه هوا که با استفاده از اين نوع شير ها امکان تنظيم و کنترل دريچه مسدود کننده را در هر حالت دلخواهی بين حالت کاملا باز و کاملا بسته خواهيم داشت .

اين موتور ها در انواع AC   و DC  در دسترس هستند که نوع 24 ولت AC  برای استفاده در سيستم های تهويه هوا و گرم کننده ها مناسب است .

رله ها ،کنتاکتورها و راه اندازهای موتور :

محدوده وسيعی از ادوات خروجی کنترل کننده ها در سيستم های کنترلی عبارتند از:

رله ها ،کنتاکتورها و راه اندازهای موتور .

در يک سيستم کنترل قسمت های مختلفی با هم همکاری می کند تا کنترل يک سيستم پيچيده امکان پذير باشد مانند سوئيچ های محدود کننده ، سوئيچ های بدون تماس و سوئيچ های نوری که تمام آنها بوسيله کابل به هم مرتبط شده اند و در نهايت پس از انجام عملياتی بر روی علايم فرستاده شده توسط آنها يک عملگر مثل رله يا کنتاکتور يا راه انداز موتور را فعال می‌کنند رله ها و کنتاکتورها و راه اندازهای موتور تا حدی زيادی به هم شباهت دارند زيرا تمام آنها دارای بوبين محرک هستند که با تحريک آن يک سری اتصالات به هم مرتبط و يکسری از هم جدا می شوند در اين بين رله ها از نظر حجم و اندازه و مشخصات کارکرد از دو مورد دیگر کوچکتر هستند . همچنین محدوده جريا ن قابل عبوری از اتصالات رله ها از دو مورد ديگر کمتر است و معمولا اتصالات آنها برای محدوده پاببن 15 امپر مناسب است . قطعه ای که اتصالات ان برای جربان مصرفی بالای 15 امپر طراحی شده است کنتاکتور نام دارد و از نظر اندازه و حجم نبز از رله ها بزرگتر هستند .

راه انداز موتور در واقع بک کنتاکتور است که قسمت محافظ در برابر اضافه بار به آن اضافه شده است . محافظ اضافه بار (OVER LOAD BLOCK) وظبفه محافظت در برابر جربان اضافی را که از موتور متصل شده به راه انداز کشبده می شود بر عهده دارد و ابن قسمت جربان اضافی احتمالی و با درجه حرارت بالای حد مجاز را حس کرده و فورا اتصالات خود را قطع می کند و موتور را از زبر بار خارج می نمابد .

محرکهای DC  :

محرکهای DC برای کنترل موتور های DC   مورد استفاده قرار می گيرد يکی از موانع بزرگی که در استفاده از موتور های DC وجود دارد هزينه بالای نگهداری آنها است زيرا موتور های DC دارای جاروبک و کموتاتور هستند که زود فرسوده می شوند .

موتور های پله ای :

موتور های پله ای نمونه ای از موتورهای الکتريکی هستند که بدون استفاده از فيدبک ام امکان کنترل سرعت و تنظيم موقعيت حرکتی را در اختيار ما قرار می دهند .

موتور های پله ای در 3 نوع مختلف در دسترس هستند:

موتورهايی با آهنربای دائمی موتورهايی با مقاومت مغناطيسی متغير

موتورهای پيوندی

موتورهای پله ای خطی:

موتورهای پله ای خطی به جای اينکه گرد ساخته شوند به صورت تخت ساخته می شوند حرکت اين نوع موتورها به جای اينکه حرکت دورانی و چرخشی ،حرکت افقی و مستقيم می باشد.

موتورهای خود فرمان :

اين موتورها به دليل دقت و ظرافت بالايی که در کنترل موقعيت و وضعيت حرکتی در هنگام انجام عمل از خود نشان می دهند در صنعت کاربرد فراوانی دارند.

يکی از محدوديتهايی که در کار با موتورهای پله ای با آن روبرو می شويم اين است که موتورهای پله ای با قدرت بالا در دسترس نيستند و قدرت جابجايی بارهای سنگين را ندارند اما موتورهای خود فرمان در صورت نياز تا بالای 50 HP نيز موجود هستند .

بعضی از مشخصات فنی موتورهای خود فرمان به قرار زير است :

قابليت ارائه بالاترين گشتاور در سرعتهای مختلف در سرعتهای پايين و در حالت توقف ناگهانی امکان بالا رفتن درجه حرارت موتور اصلا وجود ندارد امکان تغيير جهت ناگهانی و به سرعت شتاب گرفتن وجود دارد .

امکان افزايش و کاهش سرعت به آرامی تا رسيدن به موقعيت صحيح وجود دارد .

امکان جلوگيری از گردش بدون هدف در هنگام تکرار سيکل کاری وجود دارد . امکان افزايش و کاهش سرعت موتور به آرامی و تحت بارهای مختلف وجود دارد .

همچنين نوعی از موتور های خود فرمان وجود دارد که بدون جاروبک می باشد و کار جاروبک در اين موتورها به صورت الکترونيکی انجام می گيرد که اين عمل توسط روشن و خاموش شدن چند ترانزيستور در زمانهای مشخص انجام می پذيرد .